Додаток 24 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)
Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (прибережні води)
Типоспецифічна класифікація 
(Хімічні та фізико-хімічні показники)
	Тип1
	Тип 1 (UA_CW_M5_M_EX_S_CS); Тип 2 (UA_CW_ M5_M_EX_S_SS); Тип 3 (UA_CW_ M5_M_EX_I_SS) 

Тип 4 (UA_CW_ M5_M_EX_I_S); Тип 5 (UA_CW_ M5_M_EX_D_CS); Тип 6 (UA_CW_ M5_M_SH_D_SS) 

Тип 7 (UA_CW_ M5_M_SH_S_SS); Тип 8 (UA_CW_ M5_M_SH_I_SS); Тип 9 (UA_CW_ M5_M_SH_S_S) 

Тип 10 (UA_CW_ M5_M_SH_I_S); Тип 11 (UA_CW_M6_M_EX_S_CS); Тип 12 (UA_CW_M6_M_EX_S_SS) 

Тип 13 (UA_CW_M6_M_SH_S_CS); Тип 14 (UA_CW_M6_M_SH_S_SS); Тип 15 (UA_CW_M5_M_SH_D_CS)

	Клас
	I
	II
	III

	1
	2
	3
	4

	Прозорість, м
	>2,0
	≤2,0
	>2,0

	Солоність, ‰
	11,0–18,5
	11,0–18,5
	>18,5

	Водневий показник pH, од.pH
	7,8–8,5
	6,5–9,0
	6,5–9,0

	Розчинений кисень, мгO2/дм3
	9,0–10,0
	6,2–9,0
	>6,2

	Біологічне споживання кисню, мгO2/дм3
	<5,0
	5,0–6,0
	>6,0

	Силікати, Si-SiO4 4- мгSi/дм3
	<3,0
	3,0
	>3,0

	Дигідроген сульфід
	н.в
	н.в
	н.в

	Сума завислих у воді речовин
	н.в
	н.в
	н.в

	Азот амонійний, мгN/дм3
	<0,1
	≤0,1
	>0,1

	Азот нітратів, мгN/дм3
	<1,0
	1,0–1,5
	>1,5

	Азот нітритів, мгN/дм3
	<0,03
	0,03
	>0,03

	Фосфор ортофосфатів, мгP/дм3
	<0,03
	0,03
	>0,03

	Фосфор загальний, мгP/дм3
	<0,035
	≤0,07
	>0,07


Примітки. 1.
Кодування згідно з Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженою наказом Мінприроди України від 14 січня 2019 року № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 року за № 287/33258.


н.в - не встановлено.


Хімічні та фізико-хімічні показники оцінюються на основі значення 90-го процентиля та/або 10-го процентиля. Якщо за результатами оцінки встановлено, що оцінка за хімічними та фізико-хімічними показниками є найгіршою з усіх оцінених показників, для оцінки можна застосувати 75 або 50 процентиль.
{Методику доповнено новим Додатком 24 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}
