Додаток 17 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)
Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (річки)
Типоспецифічна класифікація
(Гідроморфологічні показники)
	Тип
Показник 
	Всі типи

	
	Клас/Стан

	
	I/Відмінний
	II/Добрий
	

	1
	2
	3
	

	Гідрологічний режим
	об’єм стоку, його динаміка (річний розподіл), гідравлічний зв’язок з підземними водами відповідають повністю або майже повністю умовам непорушеного стану 

або 

показники: 

Вплив штучних структур у руслі 

Вплив змін, які відбулись на водозборі, на природний характер стоку 

Вплив щоденних змін стоку 

відносяться до першого класу «близькі до природнього», а показник: 

Поширеність штучного матеріалу (бетону) 

оцінено не нижче третього класу.
	умови, що відповідають досягненню значень, зазначених для біологічних елементів якості 
або 

показник: 

Вплив штучних структур у руслі 

відноситься до першого класу «близький до природнього», а показники: 

Вплив змін, які відбулись на водозборі, на природний характер стоку Вплив щоденних змін стоку 

відносяться до другого класу «слабо змінене», а показник: 

Поширеність штучного матеріалу (бетону) 

оцінено не нижче третього класу.
	

	Неперервність річки (континюальність)
	континюальність стоку річки непорушена в результаті антропогенної діяльності, що дозволяє безперешкодно мігрувати водним організмам і не створює перешкод транспорту донних наносів 

або 

показник: 

Наявність перешкод 

відноситься до першого класу «перешкод немає, або якщо вони наявні, то їхнього впливу на міграцію біоти та транспорт наносів не спостерігається, або ж такий вплив є незначним».
	умови, що відповідають досягненню значень, зазначених для біологічних елементів якості 
або 

показник: 

Наявність перешкод 

не гірше третього класу «Структури наявні, проте їх вплив на міграцію біоти та транспорт наносів є незначним або помірним».
	

	Морфологічні умови
	форма русла в плані, варіативність глибини та ширини русла, швидкість течії, стан донних відкладів, а також структура та стан прилеглої території відповідають повністю або майже повністю умовам непорушеного стану 

або 

не більше п’яти з одинадцяти показників: 

Тип русла 

Профіль русла 

Склад природних донних відкладів або характер їх змін 

Структура водяної рослинності 

Поширення решток дерев 

Характер ерозії/відкладень 

Структура берегів та їх зміни 

Тип рослинності прибережної зони та її структура 

Землекористування на заплаві 

Можливість затоплення заплави 

Можливість горизонтальних деформацій русла 

можуть мати індивідуальну оцінку - «другий клас», 
але жоден показник не може мати «третій» або нижчий клас, відповідно решта (не менше шести показників) - «перший клас».
	умови, що відповідають досягненню значень, зазначених для біологічних елементів якості 
або 

показники: 

Тип русла 

Профіль русла 

Структура берегів та їх зміни 

Тип рослинності прибережної зони та її структура 

Землекористування на заплаві 

Можливість затоплення заплави 

Можливість горизонтальних деформацій русла 

мають індивідуальну оцінку не нижче другого класу, а показники: 

Склад природних донних відкладів або характер їх змін 

Структура водяної рослинності 

Поширення решток дерев 

Характер ерозії/відкладень 

мають індивідуальну оцінку не нижче третього класу.
	


{Методику доповнено новим Додатком 17 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}
