Додаток 10 
до Методики віднесення масиву 
поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів 
масиву поверхневих вод, а також 
віднесення штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно 
зміненого масиву поверхневих вод 
(абзац другий пункту 1 розділу III)
Граничні значення класів 
для визначення екологічного стану масивів поверхневих вод (озера)
Типоспецифічна класифікація (Біологічні показники)

Фітопланктон
	Тип1
	Тип 1 (UA_L_12_S_SH_1_Si); Тип 2 (UA_L_12_S_SH_1_O) 

Тип 4 (UA_L_12_M_SH_1_Si); Тип 5 (UA_L_12_M_SH_1_O) 

Тип 6 (UA_L_12_L_SH_1_Si); Тип 7 (UA_L_12_L_SH_1_O) 

Тип 8 (UA_L_12_XL_SH_1_Si); Тип 9 (UA_L_16_S_SH_1_O) 

Тип 10 (UA_L_16_S_SH_1_Si); Тип 11 (UA_L_16_S_I_1_Si) 

Тип 12 (UA_L_16_M_SH_1_O); Тип 13 (UA_L_16_M_SH_1_Si) 

Тип 14 (UA_L_16_M_I_1_O); Тип 15 (UA_L_16_M_I_1_Si) 

Тип 16 (UA_L_16_L_I_1_Si)
	Тип 3 (UA_L_12_M_SH_1_Ca)

	Клас
	РЕФ2
	I
	II
	III
	IV
	V
	РЕФ
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	Кількість видів
	15
	12
	11
	6
	5
	<5
	15
	13
	11
	9
	8
	<8
	

	Біомаса (мг/дм3 або мм3/дм3)
	3
	5
	7
	12
	15
	>15
	7
	8
	12
	20
	25
	>25
	

	Хлорофіл-a (мкг/дм3)
	20
	50
	100
	150
	200
	>200
	12
	20
	50
	150
	200
	>200
	

	Кількість ціанобактерій (%)
	8
	10
	15
	25
	40
	>40
	10
	25
	45
	60
	70
	>70
	

	Індекс різноманітності Шеннона-Вінера
	2,08
	2,00
	1,54
	1,20
	1,00
	<1,00
	2,46
	2,27
	1,85
	1,45
	1,04
	<1,04
	


Примітки. 1.
Кодування згідно з Методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод, затвердженою наказом Мінприроди України від 14 січня 2019 року № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 березня 2019 року за № 287/33258.


2.
РЕФ - референційне значення.
{Методику доповнено новим Додатком 10 згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 332 від 01.04.2024}
