Додаток 1
до Гігієнічних нормативів якості води 
водних об'єктів для задоволення питних, 
господарсько-побутових 
та інших потреб населення
(пункт 6)

ХАРАКТЕРИСТИКА 
вод водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення
	            
                        Категорії
                    використання 

Показники
складу та власти-
востей води водного
об'єкта                           
	Для централізованого або нецентралізованого питного водопостачання, а також для водопостачання харчових підприємств
	Для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних об'єктів в межах населених пунктів

	Завислі речовини
	Вміст завислих речовин не повинен збільшуватись більш ніж на:

	
	0,25 мг/дм3
	0,75 мг/дм3

	
	Для водних об'єктів, які містять у межень понад 30 мг/дм3 природних мінеральних речовин, допускається збільшення завислих речовин у воді в межах 5 %.
Відведення у водні об'єкти із зворотніми водами суспензій із швидкістю випадіння зависів понад 0,4 мм/с для проточних водойм та понад 0,2 мм/с для водосховищ або непроточних водойм забороняється.

	Плаваючі домішки (речовини)
	На поверхні водних об'єктів не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок.

	Запахи
	Вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу, які виявляються:

	
	безпосередньо або при наступному хлоруванні, або інших засобах обробки
	безпосередньо

	Забарвлення
	Не повинно виявлятися у стовпчику:

	
	20 см
	10 см

	Температура
	Літня температура води в результаті спуску стічних вод не повинна підвищуватись вище, ніж на 3° C у порівнянні з середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років.

	Водневий показник (pH)
	Не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5.

	Мінеральний склад
	Не повинен перевищувати за сухим залишком 1000 мг/дм3, у тому числі хлоридів - 350 мг/дм3, сульфатів - 500 мг/дм3.

	Розчинений кисень
	Не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12-ї години дня.

	БСК5 (Біохімічне споживання кисню за 5 діб)
	Не застосовується
	3 мг O2/дм3

	БСК20 (біохімічне споживання кисню повне)
	Не повинно перевищувати при 20° C:

	
	3 мг O2/дм3
	6 мг O2/дм3

	Хімічне споживання кисню (ХСК)
	Не повинно перевищувати:

	
	15 мг O2/дм3
	30 мг O2/дм3

	Збудники захворювань
	Вода не повинна містити збудників захворювань.

	Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП)
	Не більше 10000/дм3*
	Не більше 5000/дм3

	Коліфаги (у бляшко-утворюючих одиницях)
	Не більше 100/дм3*
	Не більше 100/дм3

	Життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, волосоголовців, токсокар, фасціол), онкосфери теніїд та життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших
	Не повинні міститися в 1 дм3

	Хімічні речовини
	Не повинні міститися в концентраціях, що перевищують ГДК або ОДР.


	____________
* не поширюються на джерела нецентралізованого питного водопостачання.


