Додаток 18 
до Порядку топографічної зйомки
у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
(пункт 45 розділу V)
Основні технічні вимоги до лазерних відображень
Таблиця 1. Кількість контрольних точок в контрольному полігоні
	№ 
з/п
	Щільність 
хмари точок, 
кв. м
	Форма 
контрольного 
полігону, м
	Розмір 
контрольного 
полігону, кв. м
	Кількість 
контрольних 
точок, шт.
	Зображення 
контрольного 
полігону

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0,5–3
	4 × 4
2 × 8
	16
	25
27
	[image: image1.jpg]




	2
	3 та >
	2 x 2
	4
	13
	[image: image2.jpg]





Таблиця 2. Точність визначення координат врівноважених точок лазерних відображень
	№ з/п
	Масштаб зйомки
	Точність врівноважених точок лазерних відображень на місцевості 
(середні квадратичні похибки), м

	
	
	Висотна
	Планова

	
	1
	2
	3

	1
	1:5000
	≤ 0,12
	≤ 0,50

	2
	1:2000
	≤ 0,10
	≤ 0,30

	3
	1:1000
	≤ 0,10
	≤ 0,20

	4
	1:500
	≤ 0,05
	≤ 0,10


Таблиця 3. Зразок реєстру класів точок лазерних відображень відповідно до формату LAS/LAZ версії 1.4
	№ з/п
	№ класу
	Name
	Назва

	
	1
	2
	3

	1
	0
	Created, never classified
	Ніколи не класифіковані

	2
	1
	Unclassified
	Некласифіковані

	3
	2
	Ground
	Земля

	4
	3
	Low Vegetation
	Низька рослинність

	5
	4
	Medium Vegetation
	Середня рослинність

	6
	5
	High Vegetation
	Висока рослинність

	7
	6
	Building
	Будинки та споруди

	8
	7
	Low Point (noise)
	Помилкові точки нижче поверхні землі

	9
	8
	Model Keypoints
	Ключові точки

	10
	9
	Water
	Поверхня води

	11
	10
	Rail
	Залізничні колії

	12
	11
	Road Surface
	Дорожнє покриття

	13
	12
	Overlap
	Перекриття суміжних смуг сканування

	14
	13
	Wire — Guard (Shield)
	Дріт (заземлення, громовідвід)

	15
	14
	Wire — Conductor (Phase)
	Дріт (силовий)

	16
	15
	Transmission Tower
	Опора ЛЕП

	17
	16
	Wire-structure Connector
	Ізолятор

	18
	17
	Bridge Deck
	Мостовий настил

	19
	18
	High Noise
	Помилкові точки вище поверхні землі

	20
	19
	Contour Keypoints
	Контурні точки

	21
	20-255
	Reserved
	Резервні класи


Таблиця 4. Точність класифікації точок лазерних відображень
	№ з/п
	№ класу
	Назва класу
	Відсоток коректно класифікованих точок лазерних відображень, %

	
	1
	2
	3

	1
	2
	Земля
	99

	2
	0-1,3-255
	Інші класи
	90


