Додаток 9 
до Порядку топографічної зйомки
у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
(пункт 53 розділу ІV)
Технічні вимоги до супутникових геодезичних спостережень
	№ з/п
	Характеристики ГНСС-спостережень
	Значення

	
	1
	2

	1
	Тривалість сеансів безперервних вимірювань при визначенні 
тільки планового положення (не менше), год
	0,5–2

	2
	Тривалість сеансів безперервних вимірювань при визначенні планового 
положення та висотного за точністю ІV класу (не менше), год
	1,5–3

	3
	Найменша кількість супутників, які спостерігаються одночасно
	5

	4
	Інтервал реєстрації (дискретність) супутникових сигналів (не більше), с
	15

	5
	Найменша висота положення супутників над горизонтом, градусів
	15

	6
	Кількість незалежних центрувань антени на пункті (не менше)
	1

	7
	Кількість повторних вимірювань висоти антени за сеанс спостережень (не менше)
	2

	8
	Середня квадратична похибка визначення координат (не більше), м
	0,05


