Додаток 8
до Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для допуску повітряного судна аматорської конструкції до експлуатації в цивільній авіації України»
(підпункт 15 пункту 1 підрозділу 3 розділу ІV)
Програма
технічного обслуговування ПС АК
[Модель ПС АК]
UR-Р[ХХХ]
Схвалена: Власне(і) ім’я, ПРІЗВИЩЕ(А) заявника
Дата:
Підпис:
Зміст
1. Загальна інформація.
2. Заява.
3. Список щорічних або 100-годинних перевірок з технічного стану і обслуговування ПС АК (зразок).
1. Загальна інформація
	Програма ТО ПС АК

	Державний та реєстраційний знаки:                 UR-РХХХ

	Класифікація ПС АК
	Модель
	S/N

	Виробник двигуна:
	P/N
	S/N

	Виробник повітряного гвинта:
	P/N
	S/N

	Керівництва на яких базується програма з ТО 
(якщо застосовно)
	


2. Заява
Ця Програма містить завдання і визначає практики та процедури, які складають основу для планового ТО ПС АК.
Інформація занесена до цієї Програми, буде переглядатися за необхідності з метою підтримання чинності та з урахуванням досвіду експлуатації.
Я підтверджую, що ПС АК буде обслуговуватися відповідно до цієї Програми.
	Власне(і) ім’я, ПРІЗВИЩЕ(А)
	

	Ліцензія пілота (при наявності)
	

	Місце проживання/місцезнаходження
	

	Тел.
	

	E-mail
	

	Дата
	Підпис(и):


3. Список щорічних або 100-годинних перевірок 
з технічного стану і обслуговування ПС АК (зразок)
1. Перед виконанням щорічної або 100-годинної перевірки технічного стану ПС АК необхідно зняти або відкрити всі люки для огляду, панелі доступу, обтічники і капоти. Двигун і поверхні ПС АК повинні бути ретельно очищені.
2. Необхідно перевірити агрегати фюзеляжу або корпусу на предмет:
1) пошкодження, деформації або ненадійного кріплення обшивки;
2) некоректної установки, явних дефектів та незадовільної роботи агрегатів фюзеляжу.
3. Необхідно перевірити наступні компоненти кабіни на предмет:
1) забруднення та незакріпленого обладнання, яке може заблокувати елементи керування;
2) стану і наявності дефектів сидінь та пасків безпеки;
3) цілісності та подряпин скління кабіни;
4) стану, кріплення і маркування приладів пілотування;
5) некоректної установки, роботи або плавності ходу органів керування польотом і двигуном;
6) некоректної установки та рівня заряду акумулятора.
4. Необхідно перевірити наступні компоненти силової установки на предмет:
1) надмірних витоків масла, палива чи гідравліки та джерел таких витоків у підкапотному просторі двигуна;
2) затяжки і наявності дефектів гвинтів та гайок;
3) наявності тріщин і пошкоджень елементів моторами;
4) стану та зношення еластичних елементів підвіски двигуна;
5) неправильного напрямку руху та дефектів систем керування двигуном;
6) витоків, стану і ослаблення хомутів шлангів та трубопроводів;
7) наявності тріщин, дефектів і неправильного кріплення вихлопних труб та глушника;
8) наявності тріщин та дефектів капота.
5. Необхідно перевірити наступні компоненти шасі на предмет:
1) стану і ненадійного кріплення усіх агрегатів;
2) достатнього рівня рідини в амортизаторі;
3) надмірного або надзвичайного зносу, тріщин втоми та деформацій ланок, стійок або ресор;
4) некоректної роботи механізму прибирання та блокування положення;
5) наявності витоків гідравлічних ліній;
6) наявності пошкодження дротів та неправильної роботи вимикачів електричної системи;
7) наявності тріщин, дефектів та стану підшипників маточин коліс;
8) зносу та порізів шин коліс;
9) зносу гальмівних колодок;
10) ненадійного кріплення та дефектів поплавків для експлуатації на воді або лиж.
6. Необхідно перевірити усі компоненти крила та вузли кріплення до фюзеляжу на предмет:
1) загального стану, пошкодження обшивки та деформації;
2) легкості ходу елеронів, закрилків та напрямку їх руху.
7. Необхідно перевірити усі компоненти хвостового оперення та вузлів їх кріплення до фюзеляжу на предмет:
1) загального стану, пошкодження обшивки та деформації;
2) легкості і ходу кермових поверхонь та напрямку їх руху.
8. Необхідно перевірити встановлення повітряного гвинта на предмет:
1) наявності тріщин, дефектів поверхонь лопатей;
2) затяжки болтів та гайок кріплення до двигуна;
3) неправильної роботи, ненадійного кріплення та обмеження руху механізму контроля.
9. Необхідно перевірити компоненти встановленого радіо та електронного обладнання на предмет:
1) неправильного встановлення та ненадійного кріплення;
2) неправильної прокладки, ненадійного кріплення та очевидних дефектів електропроводки;
3) стану та неправильного встановлення екранування обладнання та електропроводки;
4) стану, ненадійного кріплення та неправильної роботи антени.
10. При виявленні пошкоджень або неправильної роботи елементів конструкції ПС АК під час перевірки його технічного стану, проводиться ремонт елементів або їх заміна.
11. Всі дії, пов’язані з технічним обслуговуванням ПС АК, заносяться в його формуляр, із зазначенням дати.
12. Технічне обслуговування двигуна або повітряного гвинта виконується технічним персоналом з відповідним свідоцтвом відповідно до технічної документації їх виробників.
13. Всі дії, пов’язані з технічним обслуговуванням двигуна або повітряного гвинта, заносяться в їх формуляри, із зазначенням дати.
