Додаток 4
до Правил безпеки ведення 
гірничих робіт у вугільних шахтах
(пункт 1 глави 1 розділу IV)
Граничнодопустимі концентрації газів 
в рудниковому повітрі
Таблиця 1
Значення концентрації метану в рудниковому повітрі
	Вентиляційний струмінь
	Неприпустима концентрація метану, % за об’ємом

	Вихідний з тупикової виробки, камери, виробки, що підтримується
	понад 1,0

	Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за відсутності апаратури АКМ
	понад 1,0

	Вихідний з очисного вибою, виїмкової дільниці за наявності апаратури АКМ
	1,3 і більше

	Вихідний крила, шахти
	понад 0,75

	Вхідний на виїмкову дільницю, в очисні виробки, до вибоїв тупикових виробок і до камер
	понад 0,5

	Місцеве скупчення метану в очисних, тупикових та інших виробках
	2,0 і більше


Таблиця 2
Граничнодопустима концентрація шкідливих газів 
у діючих виробках шахт
	Шкідливі гази
	Граничнодопустима концентрація 
шкідливих газів у діючих виробках шахт

	
	% за об’ємом
	мг/м3
	

	Оксид вуглецю (CO)
	0,00170
	20
	

	Оксиди азоту (у перерахуванні на NO2)
	0,00025
	5
	

	Діоксид азоту (NO2)
	0,00010
	2
	

	Сірчастий ангідрид (SO2)
	0,00038
	10
	

	Сірководень (H2S)
	0,00071
	10
	


Таблиця 3
Швидкість повітря в гірничих виробках
	Гірничі виробки, привибійні простори, вентиляційне обладнання
	Максимальна швидкість повітря, м/с

	Вентиляційні свердловини
	Не обмежена

	Стволи та вентиляційні свердловини з підйомними установками, 
призначеними тільки для піднімання працівників в аварійних випадках, вентиляційні канали
	15

	Стволи для опускання та піднімання тільки вантажів
	12

	Кросинги трубчасті та типу перекидних мостів
	10

	Стволи для опускання та піднімання працівників і вантажів, квершлаги, головні відкотні та вентиляційні штреки, капітальні та панельні бремсберги та уклони
	8

	Усі інші гірничі виробки, проведені по вугіллю і породі
	6

	Привибійні простори очисних і тупикових виробок
	4


Таблиця 4
Категорії шахт за метаном 
(відносна метановість)
	Категорія шахт за метаном
	Відносна метановість шахти, м3/т

	I
	до 5

	II
	від 5 до 10

	III
	від 10 до 15
та шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану*

	Надкатегорні
	15 і більше; шахти, небезпечні за суфлярними виділеннями

	Небезпечні за раптовими викидами
	шахти, в яких проводять роботи на пластах, 
небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, шахти з викидами породи


* Шахти, де були випадки місцевих (шарових) скупчень, спалахів або вибухів метану, протягом місяця після настання випадку переводяться до III категорії.
Таблиця 5
Значення концентрації метану в дегазаційних 
трубопроводах і камерах змішування
	Місце контролю
	Неприпустима концентрація метану, % за об’ємом

	Дегазаційні трубопроводи
	від 3,5 до 25,0

	На виході з камер змішування
	2,0 і більше

	Трубопроводи для ізольованого відведення метану за допомогою вентиляторів (ежекторів)
	більше 3,5


Таблиця 6
Прилади й апаратура для контролю вмісту метану 
та діоксиду вуглецю у гірничих виробках
	Категорії шахт за газом
	Тип приладів (апаратура)

	
	на CH4
	на CO2

	
	переносні 
епізодичної дії
	переносні 
автоматичні
	стаціонарна 
автоматична
	переносні 
епізодичної дії або переносні автоматичні

	Негазові і І категорії
	+
	–
	–
	+

	II категорії
	+
	+
	+
	+

	III категорії, надкатегорні й небезпечні за раптовими викидами
	+
	+
	+
	+


Таблиця 7
Категорії шахт за метаном (абсолютна метановість)
	Категорія шахти за метаном
	Абсолютна метановість, м3/хв.

	I
	до 4

	II
	від 4 до 8

	III
	від 8 до 12

	Надкатегорні
	12 і більше


Таблиця 8
Норми температури і вологості повітря
	Швидкість повітря, м/с
	Допустима температура, ºС,
з відносною вологістю, %

	
	75 % і менше
	76–90 %
	Понад 90 %
	

	До 0,25
	24
	23
	22
	

	0,26–0,50
	25
	24
	23
	

	0,51–1,00
	26
	25
	24
	

	1,01 і більше
	26
	26
	26
	


