Додаток 1 
до Правил безпеки ведення 
гірничих робіт у вугільних шахтах
(пункт 23 глави 1 розділу ІІ)
Граничнодопустимі концентрації та рівні пилу, шуму, вібрації
Граничнодопустимі концентрації пилу
Таблиця 1
	Якісна характеристика пилу
	Вміст вільного 
діоксиду кремнію в пилу, %
	ГДК, мг/м3,
за загальною масою

	Породна, вуглепородна
	від 10 до 70
	2

	Вуглепородна, вугільна
	від 5 до 10
	4

	Антрацитова
	до 5
	6

	Пил кам’яного вугілля
	до 5
	10


Граничнодопустимі рівні шуму
Таблиця 2
	Робочі місця (зони) і види робіт
	Рівні шуму та еквівалентні
рівні шуму, дБА
(децибел за шкалою А)

	1
	2

	1. Гірничі виробки, виробничі приміщення, територія поверхні
	80

	2. Кабіни спостережень і дистанційного керування:
	

	без мовного зв’язку по телефону
	75

	з мовним зв’язком по телефону
	65

	3. Приміщення диспетчерської служби
	65

	4. Адміністративно-керівна діяльність
	60


Граничнодопустимі рівні вібрації
Таблиця 3
	Вид 
вібрації
	Категорія вібрації
(вид машин, обладнання)
	Кориговані за частотою 
та еквівалентні кориговані значення, дБ

	
	
	віброприскорення
	віброшвидкості

	1
	2
	3
	4

	Локальна
	Ручні машини (відбійні молотки, свердла, перфоратори)
	78
	113

	Загальна
	Транспортна (самохідний шахтний транспорт і причіпні машини):
	
	

	
	горизонтальна
	62
	116

	
	Вертикальна
	65
	107

	
	Транспортно-технологічна (гірничі комбайни, шахтні навантажувальні машини, самохідні бурильні установки)
	59
	101

	
	Технологічна (насоси, вентилятори, підйомні машини, компресори тощо)
	50
	92


