Додаток 1
до Порядку звільнення 
від регулюючого контролю діяльності 
з радіоактивними матеріалами 
(пункт 2 розділу ІV)
Значення 
рівнів повного звільнення від регулюючого контролю твердих РМ, 
що містять радіонукліди штучного походження, 
в одиницях питомої активності радіонуклідів у РМ
	Радіонуклід
	Cl шт (і), (Бк∙г-1)

	H-3
	100

	Be-7
	10

	C-14
	1 

	F-18
	10 

	Na-22
	0,1 

	Na-24
	1

	Si-31
	1 000 

	P-32
	1 000 

	P-33
	1 000 

	S-35
	100 

	Cl-36
	1 

	Cl-38
	10 

	K-42
	100 

	K-43
	10 

	Ca-45
	100 

	Ca-47
	10 

	Sc-46
	0,1 

	Sc-47
	100 

	Sc-48
	1 

	V-48
	1 

	Cr-51
	100 

	Mn-51
	10 

	Mn-52
	1

	Mn-52m
	10

	Mn-53
	100 

	Mn-54
	0,1

	Mn-56
	10

	Fe-52а
	10 

	Fe-55
	1 000 

	Fe-59
	1

	Co-55
	10

	Co-56
	0,1

	Co-57
	1

	Co-58
	1

	Co-58m
	10 000 

	Co-60
	0,1

	Co-60m
	1 000

	Co-61
	100

	Co-62m
	10

	Ni-59
	100

	Ni-63
	100

	Ni-65
	10

	Cu-64
	100

	Zn-65
	0,1

	Zn-69
	1 000 

	Zn-69ma
	10 

	Ga-72
	10

	Ge-71
	10 000 

	As-73
	1 000

	As-74
	10

	As-76
	10

	As-77
	1 000 

	Se-75
	1 

	Br-82
	1 

	Rb-86
	100

	Sr-85
	1

	Sr-85m
	100

	Sr-87m
	100

	Sr-89
	1 000 

	Sr-90a
	1

	Sr-91a
	10

	Sr-92
	10

	Y-90
	1 000

	Y-91
	100

	Y-91m
	100

	Y-92
	100

	Y-93
	100

	Zr-93
	10

	Zr-95a
	1

	Zr-97a
	10 

	Nb-93m
	10

	Nb-94
	0,1

	Nb-95
	1 

	Nb-97a
	10

	Nb-98
	10 

	Mo-90
	10

	Mo-93
	10

	Mo-99a
	10

	Mo-101a
	10

	Tc-96
	1 

	Tc-96m
	1 000

	Tc-97
	10

	Tc-97m
	100

	Tc-99
	1

	Tc-99m
	100

	Ru-97
	10

	Ru-103a
	1 

	Ru-105a
	10 

	Ru106a
	0,1 

	Rh-103m
	10 000 

	Rh-105
	100 

	Pd-103a
	1 000

	Pd-109a
	100 

	Ag-105
	1 

	Ag-110ma
	0,1 

	Ag-111
	100 

	Cd109a
	1 

	Cd-115a
	10 

	Cd-115ma
	100 

	In-111
	10 

	In-113m
	100 

	In-114ma
	10 

	In-115m
	100 

	Sn113a
	1 

	Sn-125
	10 

	Sb-122
	10 

	Sb124
	1 

	Sb-125a
	0,1 

	Te-123m
	1 

	Te-125m
	1 000 

	Te-127
	1 000 

	Te-127ma
	10 

	Te-129
	100

	Te-129ma
	10

	Te-131
	100 

	Te-131ma
	10 

	Te-132a
	1 

	Te-133
	10 

	Te-133m
	10 

	Te-134
	10

	I-123
	100

	I125
	100 

	I-126
	10 

	I-129
	0,01 

	I-130
	10 

	I-131
	10 

	I-132
	10 

	I-133
	10 

	I-134
	10 

	I-135
	10 

	Cs-129
	10 

	Cs-131
	1 000 

	Cs-132
	10 

	Cs-134
	0,1

	Cs-134m
	1 000 

	Cs-135
	100 

	Cs-136
	1 

	Cs-137a
	0,1

	Cs-138
	10

	Ba-131
	10

	Ba-140
	1

	La-140
	1

	Ce-139
	1

	Ce-141
	100

	Ce-143
	10

	Ce-144a
	10

	Pr-142
	100

	Pr-143
	1 000

	Nd-147
	100

	Nd-149
	100

	Pm-147
	1 000

	Pm-149
	1 000

	Sm-151
	1 000

	Sm-153
	100

	Eu-152
	0,1

	Eu-152m
	100

	Eu-154
	0,1

	Eu-155
	1

	Gd-153
	10

	Gd-159
	100

	Tb-160
	1

	Dy-165
	1 000

	Dy-166
	100

	Ho-166
	100

	Er-169
	1 000

	Er-171
	100

	Tm-170
	100

	Tm-171
	1 000

	Yb-175
	100

	Lu-177
	100

	Hf-181
	1

	Ta-182
	0,1

	W-181
	10

	W-185
	1 000

	W-187
	10

	Re-186
	1 000

	Re-188
	100

	Os-185
	1

	Os-191
	100

	Os-191m
	1 000

	Os-193
	100

	Ir-190
	1

	Ir-192
	1

	Ir-194
	100

	Pt-191
	10

	Pt-193m
	1 000

	Pt-197
	1 000

	Pt-197m
	100

	Au-198
	10

	Au-199
	100

	Hg-197
	100

	Hg-197m
	100

	Hg-203
	10

	Tl-200
	10

	Tl-201
	100

	Tl-202
	10

	Tl-204
	1

	Pb-203
	10

	Bi-206
	1

	Bi-207
	0,1

	Po-203
	10

	Po-205
	10

	Po-207
	10

	At-211
	1 000

	Ra-225
	10

	Ra-227
	100

	Th-226
	1 000

	Th-229
	0,1

	Pa-230
	10

	Pa-233
	10

	U-230b
	10

	U-231a
	100

	U-232a
	0,1

	U-233
	1

	U-236
	10

	U-237
	100

	U-239
	100

	U-240a
	100

	Np-237a
	1

	Np-239
	100

	Np-240
	10

	Pu-234
	100

	Pu-235
	100

	Pu-236
	1

	Pu-237
	100

	Pu-238
	0,1

	Pu-239
	0,1

	Pu-240
	0,1

	Pu-241
	10

	Pu-242
	0,1

	Pu-243
	1 000

	Pu-244a
	0,1

	Am-241
	0,1

	Am-242
	1 000

	Am-242ma
	0,1

	Am-243a
	0,1

	Cm-242
	10

	Cm-243
	1

	Cm-244
	1

	Cm-245
	0,1

	Cm-246
	0,1

	Cm-247a
	0,1

	Cm-248
	0,1

	Bk-249
	100

	Cf-246
	1 000

	Cf-248
	1

	Cf-249
	0,1

	Cf-250
	1

	Cf-251
	0,1

	Cf-252
	1

	Cf-253
	100

	Cf-254
	1

	Es-253
	100

	Es-254a
	0,1

	Es-254ma
	10

	Fm-254
	10 000

	Fm-255
	100


a — під час встановлення Cl шт (і) батьківського радіонукліда враховано внесок наведених нижче дочірніх радіонуклідів
	Батьківський радіонуклід 
	Дочірні радіонукліди
	Батьківський радіонуклід 
	Дочірні радіонукліди

	Fe-52 
	Mn-52m
	Te-129m 
	Te-129

	Zn-69m 
	Zn-69
	Te-131m 
	Te-131

	Sr-90 
	Y-90
	Te-132 
	I-132

	Sr-91 
	Y-91m
	Cs-137 
	Ba-137m

	Zr-95 
	Nb-95
	Ce-144 
	Pr-144, Pr-144m

	Zr-97 
	Nb-97m, Nb-97
	U-232 
	Th-228, Ra-224, 
Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212, 
Tl-208

	Nb-97 
	Nb-97m
	U-240 
	Np-240m, 
Np-240

	Mo-99 
	Tc-99m
	Np237 
	Pa-233

	Mo-101 
	Tc-101
	Pu-244 
	U-240, Np-240m,
Np-240

	Ru-103 
	Rh-103m
	Am-242m 
	Np-238

	Ru-105 
	Rh-105m
	Am-243 
	Np-239

	Ru-106 
	Rh-106
	Cm-247 
	Pu-243

	Pd-103 
	Rh-103m
	Es-254 
	Bk-250

	Pd-109 
	Ag-109m
	Es-254m 
	Fm-254

	Ag-110m 
	Ag-110
	
	

	Cd 109 
	Ag-109m
	
	

	Cd-115 
	In-115m
	
	

	Cd-115m 
	In-115m
	
	

	In-114m 
	In-114
	
	

	Sn-113 
	In-113m
	
	

	Sb-125 
	Te-125m
	
	

	Te-127m 
	Te-127
	
	


